# TIỂU ĐOÀN 1038 . LỮ ĐOÀN 957

# Phần mềm báo bia tự động bằng Computer Vision

# "computer vision là gì?"

Khái niệm: Computer Vision (Thị giác máy tính) là một lĩnh vực trong trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học máy tính, tập trung vào việc phát triển các hệ thống và thuật toán giúp máy tính "nhìn thấy" và hiểu được thế giới xung quanh thông qua hình ảnh và video. Mục tiêu của computer vision là để máy tính có thể nhận diện, phân tích, và hiểu được các đối tượng, cảnh vật, và các đặc trưng trong hình ảnh hoặc video giống như cách con người nhìn và hiểu thế giới.

# cách phần mềm hoạt động:

- chụp lại hình ảnh bia loạt trước, và sau khi bắn, lưu lại để kiểm tra

- sau đó so sánh khác biệt giữa các loạt để tìm ra lỗ đạn mới trên bia, đánh dấu lỗ đạn và ghi số loạt bắn lên lỗ đạn để phân biệt giữa loạt trước và loạt sau

- xác định các thông số của các vòng tròn/elip đồng tâm để tính toán điểm của từng phát đạn

- áp dụng công thức elip để xác định nếu điểm nằm trong vòng tròn đồng tâm

- đã tối ưu thuật toán để giảm thiểu ảnh hưởng của điều kiện ánh sáng, rung lắc bia, rung lắc camera

# cách sử dụng phần mềm:

1. Mở phần mềm lên

2. Gắn camera vào giá cố định, bảo đảm khoảng cách giữa camera và bia

- khoảng cách từ chân camera đến chân bia = 80cm (bia số 4 và các bia nhỏ)

- bia số 7 và các bia có chiều cao ngang với than người: camera cách bia từ 1 đến 1.5 mét

- camera nhìn thẳng vào bia sao cho toàn bộ mục tiêu từ mép trên đến mép dưỡi nằm trong khung ảnh và không có cạnh nào bị che mất

3. Bấm nút "Thêm Camera" trên ứng dụng để máy tính quét và nhận diện các camera đã kết nối

4. Nhập thông tin của camera (VD: Bia gì, dải số mấy)

5. Bấm nút "Thêm Dải bắn", nếu có 10 dải thì thêm đúng đến dải thứ 10, và thêm đầy đủ camera cho mỗi bia/mỗi dải (VD bài 1 AK: 3 mục tiêu, 5 dải bắn thì thêm đủ 15 camera)

6. Khi người bắn vào vị trí bắn, người phụ trách điều khiển ứng dụng bấm nút "Bắt đầu bắn" để máy tính chụp và lưu lại hình ảnh tất cả các bia "an toàn" để đối chiếu với loạt bắn thứ nhất

7. Khi các dải bắn xong người chỉ huy Hô khẩu lệnh "Báo bia" và đồng thời người phụ trách điều khiển ứng dụng bấm nút "Báo bia" để máy tính tính toán các lỗ đạn đã phát hiện và báo điểm tự động (ví dụ loạt 1 bệ số 1 trúng 2 viên: 9 9 = 18 điểm)

8. Người chỉ huy sẽ nhìn vào kết quả máy tính trả về để báo điểm cho các bệ bắn (VD: loạt 1 bệ số 1: 18 điểm, Khá)

kết quả này sẽ được lưu lại trong thư mục VD: "C:/HinhAnh/KetQua/DaiBan1/"

9. Người chỉ huy hô loạt tiếp theo lên tuyến bắn (loạt 2) đồng thời người phụ trách điều khiển ứng dụng bấm nút "Bắt đầu bắn loạt tiếp theo" để máy tính tạo ra thêm 1 loạt bắn

10. sau khi loạt tiếp theo bắn xong, người chỉ huy hô khẩu lệnh "Báo bia" và đồng thời người phụ trách điều khiển ứng dụng bấm nút "Báo bia" để máy tính báo kết quả

11. tương tự bước 11

12. các loạt tiếp theo làm tương tự loạt 2

LƯU Ý: kể từ loạt 2 không được bấm lại nút "bắt đầu bắn" nữa